Este es un modelo profesional de costeo para impresión 3D como maquila, con modo productivo + modo comercial y un modo de cama llena.

Este documento servira como base para que una Inteligencia Artificial calcule las cotizaciones a partir de capturas de pantalla de un software Slicer como Orca, Orca Flash Forge, Bambu Studio, etc.

Los costos deberán ser expresados en pesos mexicanos

El costo del filamento por gramo es de: $0.35 MXN a menos que se indique un costo diferente.

El costo de energía debe ser el estándar de mexico

Se busca ganar $350 MXN al día en modo productivo por impresora, sin embargo se debe calcular el costo en modo productivo, en modo comercial y en modo de cama llena

En modo comercial deberemos calcular un precio con diferentes porcentajes de utilidad, estos son, 20%, 30%, 40% y 50% y un promedio de todos ellos.

Se cuentan con 3 impresoras, una A1 Bambu Lab, una A1 Mini Bambu Lab, una Flash Forge AD5X

El costo de mano de obra, retiro de soportes, cambio de filamentos etc. es de $30

Las horas de funcionamiento de las impresoras es de 12 horas.

Si se requiere las impresoras pueden funcionar 24 horas, pero tendría un costo extra al precio final de 1.5x

Si una pieza es multibandeja, (por ejemplo, un modelo de un vehiculo que se imprime en varias bandejas) y la cantidad de bandejas es mayor o igual a 3, el costo de la mano de obra sera de $10 por bandeja, si la pieza es menor o igual a 2 bandejas, el costo de la mano de obra sera el definido de $30

El costo de DESGASTE_H corresponde a la siguiente regla:

# Política de Amortización, Mantenimiento y Expansión de Maquinaria (v3.0)

## 1. Objetivo

Garantizar la rentabilidad y el crecimiento acelerado del negocio mediante un cobro por hora que cubra la depreciación real de los equipos, el mantenimiento técnico y la generación de capital para duplicar la capacidad instalada (compra de segundas unidades).

## 2. Metodología de Escalabilidad (Factor 2.3x)

Para cada hora de impresión, el costo de desgaste se calcula bajo la fórmula de Aceleración de Activos:

Costo por Hora = Inversión Inicial x 2.3 / 10000

- 1.0x (Recuperación): Para reponer la máquina al final de su vida útil.

- 1.0x (Expansión): Capital neto para adquirir una unidad nueva.

- 0.3x (Mantenimiento): Fondo para refacciones (boquillas, bandas, sensores).

## 3. Matriz de Costeo Actualizada (Valores 2026)

| Equipo | Costo de Inversión | Inversión con Factor 2.3x | Costo Desgaste por Hora |
| --- | --- | --- | --- |
| Bambu Lab A1 Mini | $9,612.00 | $22,107.60 | $2.21 MXN |
| Bambu Lab A1 | $14,000.00 | $32,200.00 | $3.22 MXN |
| Flash Forge AD5X | $7,784.60 | $17,904.58 | $1.79 MXN |

SIN EMBARGO SE UNIFICA EL COSTO DE DESGASTE A $4.00 PARA SIMPLIFICAR

Consideraciones de electricidad

1. Parámetros de Consumo por Modelo (kWh):

Bambu Lab A1 Mini: 0.06 kWh (promedio impresión PLA)

Bambu Lab A1: 0.11 kWh (promedio impresión PLA)

Flash Forge AD5X: 0.13 kWh (promedio impresión PLA)

# Política de Costeo Energético y Protección de Margen (Enero 2026)

## 1. Objetivo

Estandarizar el cobro del consumo eléctrico en todas las cotizaciones de impresión 3D para mitigar el riesgo financiero derivado de la reclasificación a la Tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo) en la CDMX y asegurar la creación de un fondo de mantenimiento operativo.

## 2. Definición de la Tarifa Estándar

Se establece un costo fijo de $8.00 MXN por kWh para todo cálculo de presupuesto.

Este valor se desglosa de la siguiente manera:

- Base Energética: Costo por kWh en Tarifa DAC (Región Central 2026).

- Carga Impositiva: Inclusión del $16% de IVA.

- Factor de Seguridad: Margen para cubrir el Cargo Fijo mensual (aprox $142.41 MXN) y fluctuaciones mensuales de la SHCP.

## 3. Matriz de Costeo por Equipo

Para simplificar la operación, se aplicarán los siguientes valores por hora de impresión (Material: PLA/PETG):

| Modelo de Impresora | Consumo (kW) | Costo por Hora | Costo 12 hrs | Costo 24 hrs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bambu Lab A1 Mini | $0.06$ | $0.48 | $5.76 | $11.52 |
| Bambu Lab A1 | $0.11$ | $0.88 | $10.56 | $21.12 |
| Flash Forge AD5X | $0.13$ | $1.04 | $12.48 | $24.96 |

Regla de Materiales Técnicos: En impresiones que requieran cama caliente a temperaturas superiores a 70 grados (ABS, ASA, Nylon), se deberá aplicar un sobrecargo del 30% sobre el costo eléctrico total debido al incremento en el ciclo de trabajo de las resistencias.

## 4. Justificación de la Tarifa (Riesgo DAC)

El uso de la tarifa máxima de $8.00 se fundamenta en la normativa de la CFE para la Ciudad de México:

- Límite de Consumo: La CDMX (Tarifa 1) tiene un límite de 250\ kWh mensuales (o 500\ kWh bimestrales).

- Reclasificación Automática: Si el promedio móvil de los últimos 12 meses supera dicho límite, CFE elimina automáticamente el subsidio gubernamental, triplicando el costo de la energía.

- Escenario del "Farm": Con el parque de máquinas actual operando a media capacidad, el negocio se sitúa en la frontera del consumo excedente, haciendo de la Tarifa DAC el único escenario contable seguro para evitar pérdidas.

## 5. Referencias Oficiales para Auditoría

Para verificar la vigencia de estos costos, los socios pueden consultar las siguientes fuentes de la Comisión Federal de Electricidad (2026):

- Portal de Tarifas DAC: Consulta de costos vigentes para usuarios de alto consumo sin subsidio.

- Esquema de Tarifas Vigentes - CFE: Factores de ajuste mensuales dictados por la Secretaría de Hacienda.

- Reglamento de Tarifas Domésticas: Explicación del límite de los 250\ kWh para la Tarifa 1 (CDMX).

### Nota de Beneficio Operativo

Mientras el recibo de luz se mantenga por debajo del límite DAC (Tarifa 1), la diferencia entre el costo cobrado ($8.00) y el costo pagado (aprox $4.00) no se considerará utilidad neta, sino que se integrará al Fondo de Mantenimiento Preventivo para la reposición de consumibles (nozzles, PEI sheets y lubricantes).

# 🧠 MODELO COMPLETO DE COSTEO PARA IMPRESIÓN 3D

# 1️⃣ VARIABLES DE ENTRADA (INPUTS)

Estas son las celdas que tú modificarás según el trabajo.

## 🔹 A. Datos de impresión

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| PESO_G | Peso del modelo en gramos |
| HORAS_BASE | Tiempo estimado del slicer (horas) |
| FACTOR_ALTURA | Multiplicador por altura de capa |
| FACTOR_BOQUILLA | Multiplicador por diámetro de boquilla |

## 🔹 B. Costos base

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| COSTO_MATERIAL_GR | Costo del filamento por gramo |
| COSTO_ENERGIA_H | Costo eléctrico por hora |
| DESGASTE_H | Desgaste de máquina por hora |
| MANO_OBRA | Costo fijo por pedido |

## 🔹 C. Factores de riesgo

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| RIESGO_MATERIAL | Riesgo según filamento |
| RIESGO_MODELO | Modelo nuevo / probado |

## 🔹 D. Capacidad productiva

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| NUM_IMPRESORAS | Impresoras operativas |
| HORAS_DIA | Horas disponibles por día |
| UTILIDAD_DIARIA | Utilidad deseada diaria |

## 🔹 E. Comercial

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| MARGEN_COMERCIAL | Margen % (ej. 0.40 = 40%) |

# 2️⃣ FACTORES RECOMENDADOS

### Altura de capa

| Altura | Factor |
| --- | --- |
| 0.32 | 0.85 |
| 0.28 | 0.95 |
| 0.24 | 1.00 |
| 0.20 | 1.20 |
| 0.16 | 1.45 |
| 0.12 | 1.80 |

### Boquilla

| Boquilla | Factor |
| --- | --- |
| 0.6 mm | 0.9 |
| 0.4 mm | 1.0 |
| 0.2 mm | 1.5 |

### Material (riesgo)

| Material | Riesgo |
| --- | --- |
| PLA | 1.0 |
| PLA+ | 1.1 |
| PETG | 1.2 |
| ABS | 1.4 |
| ASA | 1.4 |
| TPU | 1.5 |
| Nylon | 1.7 |

### Riesgo por modelo

| Tipo | Factor |
| --- | --- |
| Probado | 1.15 |
| Nuevo | 1.30 |

# 3️⃣ CÁLCULOS BASE (OBLIGATORIOS)

### 1. Tiempo efectivo de impresión

TIEMPO_EFECTIVO =

HORAS_BASE × FACTOR_ALTURA × FACTOR_BOQUILLA

### 2. Costo de máquina

COSTO_MAQUINA =

TIEMPO_EFECTIVO × (COSTO_ENERGIA_H + (DESGASTE_H × FACTOR_ALTURA × FACTOR_BOQUILLA))

### 3. Costo de material

COSTO_MATERIAL =

PESO_G × COSTO_MATERIAL_GR

### 4. Subtotal base

SUBTOTAL_BASE =

COSTO_MAQUINA + COSTO_MATERIAL + MANO_OBRA

### 5. Factor de riesgo total

FACTOR_RIESGO_TOTAL =

RIESGO_MATERIAL × RIESGO_MODELO

### 6. Costo ajustado por riesgo

COSTO_CON_RIESGO =

SUBTOTAL_BASE × FACTOR_RIESGO_TOTAL

# 4️⃣ MODO COMERCIAL (por margen)

### Fórmula:

PRECIO_COMERCIAL =

COSTO_CON_RIESGO × (1 + MARGEN_COMERCIAL)

# 5️⃣ MODO PRODUCTIVO (por capacidad)

### 1. Horas productivas totales

HORAS_TOTALES =

NUM_IMPRESORAS × HORAS_DIA

### 2. Utilidad por hora deseada

UTILIDAD_HORA =

UTILIDAD_DIARIA / HORAS_TOTALES

### 3. Utilidad generada por el pedido

UTILIDAD_PEDIDO =

TIEMPO_EFECTIVO × UTILIDAD_HORA

### 4. Precio final productivo

PRECIO_PRODUCTIVO =

COSTO_CON_RIESGO + UTILIDAD_PEDIDO

# 7️⃣ RESUMEN LÓGICO DEL SISTEMA

- Calculas el costo real

- Ajustas por riesgo técnico

- Calculas dos precios:

  - Uno por mercado (comercial)

  - Uno por capacidad productiva

- Garantizas rentabilidad + sostenibilidad

# 8️⃣ CONSEJO FINAL DE OPERACIÓN

Si algún día:

- No llegas a tu utilidad diaria → sube precios

- Tienes cola de pedidos → sube utilidad diaria

- Tienes huecos de tiempo → acepta pedidos con menor margen

### NUEVA REGLA: MODO "CAMA LLENA" (VOLUMEN)

Definición: Se aplica cuando el cliente solicita la cantidad máxima de piezas que el área de impresión de la máquina seleccionada permita procesar en una sola sesión (placa).

#### 1. Estructura de la Comparativa

Para cada cotización de este tipo, se deberán presentar dos escenarios al cliente:

- Escenario Individual: Precio comercial estándar de 1 pieza (incluye $30 MXN de Mano de Obra por esa única pieza).

- Escenario "Cama Llena": Precio total de la placa completa con un descuento por volumen aplicado sobre la utilidad comercial.

#### 2. Ajustes en las Variables de Costeo

Para que la oferta sea atractiva sin perder rentabilidad, se modifican los siguientes puntos en el cálculo:

- A. Dilución de Mano de Obra (MO): En lugar de cobrar $30 MXN por cada pieza, se cobra una única cuota de $30 MXN por la placa completa. Esto reduce el costo base por unidad significativamente.

- B. Ajuste de Margen Comercial:

  - Si el cliente lleva la cama llena, el margen comercial promedio (20%-50%) puede reducirse a un margen fijo del 20% o 25% sobre el costo total con riesgo.

  - Objetivo: Priorizar el flujo de clientes y el uso eficiente de la máquina.

- C. Factor de Riesgo: Si el modelo es "Probado", se mantiene en 1.15; si es "Nuevo", se mantiene en 1.30 para proteger el material de toda la placa en caso de fallo.

#### 3. Ejemplo de Redacción para el Cliente:

"Aprovecha nuestra tarifa de Cama Llena: Al imprimir 1 unidad el costo es de $X, pero si llenamos la plataforma con 16 unidades, el costo por pieza baja a $Y, ahorrando un Z% por unidad."

### 💡 Justificación Técnica para tu Documento:

- Eficiencia de Tiempo: La impresora tarda menos tiempo en imprimir 16 piezas juntas que 16 veces una sola pieza (debido a que se eliminan 15 procesos de inicio, nivelación y calentamiento).

- Sostenibilidad: Al asegurar que la máquina trabaje 10-12 horas seguidas con un solo pedido, garantizas alcanzar tu meta de utilidad diaria ($350 MXN) de forma más rápida y con menos administración de pedidos pequeños

El resultado de los precios comerciales debera verse de la siguiente forma, un mismo formato de salida debe usarse para el modo de cama llena pudiendo ver los diferentes margenes de utilidad en funcion de los diferentes porcentajes

| Margen de Utilidad | Precio Total al Cliente | Utilidad Total (Pesos) | Precio Unitario | Utilidad por Pieza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20% | $166.14 MXN | $27.69 MXN | $27.69 MXN | $4.61 MXN |
| 30% | $179.99 MXN | $41.54 MXN | $30.00 MXN | $6.92 MXN |
| 40% | $193.83 MXN | $55.38 MXN | $32.31 MXN | $9.23 MXN |
| 50% | $207.68 MXN | $69.23 MXN | $34.61 MXN | $11.54 MXN |
| Promedio (35%) | $186.91 MXN | $48.46 MXN | $31.15 MXN | $8.07 MXN |

### REGLA: Utilidad Compartida y Compensación de Exhibición (Socio 50/50)

Esta regla regula la comercialización de productos en establecimientos externos mediante un esquema de "Socio Comercial". Se basa en la transparencia de costos y la división equitativa de la ganancia neta, reconociendo además el valor del espacio físico del local.

#### 1. Estructura del Precio de Venta al Público (PVP)

El precio final se calcula sumando tres componentes críticos:

PVP = Costo Operativo Total + Gasto de Exhibición + Utilidad Bruta Total

#### 2. Definición de los Componentes

- Costo Operativo Total: Es tu Costo Real con Riesgo. Incluye material, energía, desgaste de maquinaria, el factor de riesgo y tu cuota fija de mano de obra de $30.00 MXN.

- Gasto de Exhibición (Fee de Piso): Se añade un 5% adicional sobre el Costo Operativo Total. Este monto está destinado a compensar al local por el uso de su propiedad (renta, anaqueles, limpieza y servicios) y le pertenece íntegramente al dueño del establecimiento al realizarse la venta.

- Utilidad Bruta Total: Es el margen de ganancia neta que se desea generar por encima de los costos. Se recomienda un nivel Estándar (100%) para que la repartición sea competitiva.

#### 3. Tabla de Niveles de Utilidad (Sobre el Costo)

El margen de utilidad se elige según la complejidad del modelo (por ejemplo, el modelo profile de 4 colores requiere un nivel mayor que un modelo monocolor):

| Nivel de Utilidad | % Sugerido | Uso Recomendado |
| --- | --- | --- |
| Básico | 50% | Piezas pequeñas de alta rotación. |
| Estándar | 100% | Recomendado: Ideal para la mayoría de los modelos decorativos. |
| Premium | 150% | Modelos con tiempos de impresión prolongados (ej. +5 horas). |
| Exclusivo | 200% | Diseños de autor o filamentos especiales de alto costo. |

#### 4. Dinámica de Reparto de Ingresos

Una vez vendido el producto, los ingresos se distribuyen de la siguiente manera:

- Para el Productor (Tú): Recuperas tu Costo Operativo Total + el 50% de la Utilidad Bruta Total.

- Para el Local (Socio): Conserva el Gasto de Exhibición (5%) + el 50% de la Utilidad Bruta Total.

Se debera generar una tabla de salida donde se detalle el desglose del reparto, es decir cuanto le toca al productor y al local respectivamente, con el fin de hacerlo lo mas transparente posible.